臺南市建造執照/雜項執照建築師簽證案件抽查審核表      1/2

| 建照/雜照號碼 |  | 建築地號 |  | 區 段 小段 地號共 筆地號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起造人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築師 |  | 使用分區 |  |  | 用 途 |  |  |
| 項 目 |  |  | 抽查結果 | 項 目 |  |  | 抽查結果 |

| 一 | 建蔽率、容積率、建築物高度、樓層高度（如日照、陰影、 |  |  | 3.防火區劃、防火構造、防火間隔： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋頂突出物、樓層淨高等）、雨遮、遮陽板、陽台、欄杆 |  |  | 3-1 檢討是否為防火構造？ |  |
|  | 花台： |  |  | 3-2 防火構造之主要構造是否符合規定？ |  |
|  | 1.建蔽率、容積率： |  |  | 3-3 防火區劃檢討 |  |
|  | 1-1 法定建蔽率、法定容積率是否符合都市計畫法或非都 |  |  | 3-4 防火間隔檢討 |  |
|  | 市土地使用管制規則等相關規定？ |  |  | 4.昇降機、緊急用昇降機、緊急進口： |  |
|  | 1-2 設計建築面積及建蔽率檢討是否符合規定？ |  |  | 4-1 樓層數≥6層，應設置昇降機 |  |
|  | 1-3 設計容積樓地板面積及容積率檢討是否符合規定？ |  |  | 4-2 樓層數≥10層，應設置緊急昇降機(但符合技 |  |
|  | 2.建築物高度、樓層高度： |  |  | 則106條第2款除外) |  |
|  | 2-1 建築物高度、各層高度、樓梯淨高、屋突高度檢討 |  |  | 4-3 緊急進口檢討 |  |
|  | 2-2 道路3.6：1日照陰影檢討圖 |  |  |  |  |
|  | 2-3 北向日照陰影檢討 |  | 五 | 通風、採光及綠建築基準： |  |
|  | 2-4 突出物面積檢討 |  |  | 1.有效採光面積檢討 |  |
|  | 3.雨遮(含入口雨遮)、遮陽板、陽台、欄杆、花台： |  |  | 2.居室通風面積檢討 |  |
|  | 3-1 雨遮、遮陽板、陽台、花台檢討 |  |  | 3.陽台距地界距離檢討 |  |
|  | 3-2 設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂 |  |  | 4.H-2、D-3、F-3類組建築物窗台高度檢討 |  |
|  | 及室內天井部分等之欄桿扶手高度欄桿扶手高度，不 |  |  | 5.建築物節約能源檢討 |  |
|  | 得小於1.1公尺，10層以上者，不得小於1.2公尺 |  |  | 6.綠建材檢討(供公眾使用建築物) |  |
|  | 3-3 建築物使用用途為 A-1、A-2、B-2、D-2、D-3、F-3、 |  |  |  |  |
|  | G-2、H-2 組者，前項欄桿不得設有可供直徑10公分 |  | 六 | 防空避難設備、屋頂避難平台： |  |
|  | 物體穿越之鏤空或可供攀爬之水平橫條 |  |  | 1.防空避難設備適用地區檢討 |  |
|  |  |  |  | 2.防空避難設備附建面積檢討 |  |
|  |  |  |  | 3.防空避難設備構造(淨高、進出口、門窗構造)檢 |  |
|  |  |  |  | 討 |  |
| 二 | 停車空間、裝卸位： |  |  | 4.屋頂避難平台檢討（建築物在5層以上之樓層供 |  |
|  | 1.汽車、機車、及裝卸位數量檢討 |  |  | A-1、B-1、B-2類使用者)： |  |
|  | 2.車道寬度及迴轉半徑、單車道車行方向檢討 |  |  | 4-1 屋頂避難平臺應設置於5層以上之樓層，其面 |  |
|  | 3.停車位角度超過60度者，其停車位前方應留設深 |  |  | 積合計不得小於該棟建築物五層以上最大樓 |  |
|  | 6m*5m空間 |  |  | 地板面積1/2 |  |
|  |  |  |  | 4-2 屋頂避難平臺任一邊之邊長不得小於6公尺 |  |
| 三 | 騎樓、無遮簷人行道： |  |  |  |  |
|  | 1.騎樓、無遮簷人行道等留設(順平、坡度、寬度) |  |  |  |  |
|  | 2.騎樓、無遮簷人行道淨高度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 七 | 無障礙設施： |  |
|  |  |  |  | 1.無障礙通路檢討 |  |
| 四 | 出入口、走廊、坡道、直通樓梯、步行距離、防火區劃、防 |  |  | 2.無障礙樓梯檢討 |  |
|  | 火構造、防火避難、防火間隔、昇降機、緊急用昇降機、緊 |  |  | 3.無障礙昇降設備檢討 |  |
|  | 急進口： |  |  | 4.無障礙廁所盥洗室檢討 |  |
|  | 1.出入口、走廊、坡道： |  |  | 5.無障礙停車空間檢討 |  |
|  | 1-1 直通樓梯於避難層開向屋外出入口(方向、數量、寬 |  |  |  |  |
|  | 度及高度)檢討 |  |  |  |  |
|  | 1-2 建築物於避難層開向屋外出入口(方向、數量、寬度 |  | 八 | 高層建築物、建築基地綜合設計： |  |
|  | 及高度)檢討 |  |  | 1.高層建築物： |  |
|  | 1-3 走廊寬度、坡度檢討 |  |  | 1-1.專用出入口緩衝空間檢討： |  |
|  | 2.直通樓梯(含安全梯)、步行距離： |  |  | 1-2.燃氣設備檢討 |  |
|  | 2-1 直通樓梯數量 |  |  | 1-3.防災中心設置與檢討 |  |
|  | 2-2 直通樓梯構造(安全梯、戶外安全梯或特別安全梯檢 |  |  | 2.實施都市計畫地區建築基地綜合設計： |  |
|  | 討) |  |  | 2-1.是否檢附預審核定函及核定報告書？ |  |
|  | 2-3 直通樓梯寬度、級深、級高、迴轉半徑 |  |  | 2-2.增加樓地板面積合計之最大值是否與原核定 |  |
|  | 2-4 步行距離、重複步行距離檢討 |  |  | 相符？ |  |

臺南市建造執照/雜項執照建築師簽證案件抽查審核表      2/2

| 項 目 | 抽查結果 |  |
| --- | --- | --- |

| 九 | 特定建築物之限制： |  | 其他及綜合抽查意見： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.建築物之面前道路寬度檢討 |  |  |
|  | 2.基地臨接道路之長度檢討 |  |  |
|  | 3.電影院、歌廳、演藝場及集會堂： |  |  |
|  | 3-1 建築物基地之面前道路寬度與臨接長度檢討 |  |  |
|  | 4.商場、餐廳、市場： |  |  |
|  | 4-1 基地與道路之關係檢討 |  |  |
|  | 4-2 商場之室內通路檢討 |  |  |
|  | 5.學校： |  |  |
|  | 5-1 校舍配置與方位是否符合規定 |  |  |
|  | 5-2 教室淨高需大於3公尺 |  |  |
|  | 6.車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場： |  |  |
|  | 6-1 汽車出入口臨接道路、場所是否符合規定 |  |  |
|  | 6-2 汽車出入應設置緩衝空間，其寬度及深度是否符合 |  |  |
|  | 規定？ |  |  |
|  | 6-3 停車位數量達50輛以上者，自第50輛車位至汽車進 |  |  |
|  | 出口及汽車進出口至道路間之通路，應為雙車道寬度 |  |  |
|  | 6-4 車道視角及2m退縮檢討(30輛以上) |  |  |
|  | 6-5 汽車昇降機汽車位30輛須設6m*6m緩衝空間 |  |  |
| 十 | 建築物設備、建築物安全維護設計： |  |  |
|  | 1.建築物污水設備檢討 |  |  |
|  | 2.建築物安全維護設計檢討 |  |  |
| 十一 | 建築物結構計算書： |  | □符合規定 |
|  | 1.電腦程式是否經中央主管建築機關核定？ |  | □不符合規定 |
|  | 2.建築基地座落位址是否正確？ |  |  |
|  | 3.建築基地震區係數是否正確？ |  |  |
|  |  |  | 抽查人員 |